ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА!

С целью предупреждения возникновения пожаров в жилье отдел ГО, ЧС и МР администрации Ермаковского района обращает внимание владельцев индивидуального частного жилья на необходимость соблюдения необходимых мер и правил безопасности при пользовании печным отоплением:

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, побелить и заделать трещины;

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку;

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;

- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не более чем по полтора часа;

- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;

- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;

- Не сушите на печи вещи и сырые дрова;

- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились на расстоянии не менее 1,5 метров от массива топящейся печи;

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;

- К ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.

Граждане! Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей безопасности, безопасности Ваших родных и близких! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон вызова пожарной охраны 8391 38 2 12 77, для всех операторов 112.